ICS 23.140

J72

备案号

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10532-

代替 JB/T 10532-2005

一般用吸附式压缩空气干燥器

Adsorption compressed air dryer for general use

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  录

前言………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围…………………………………………………………………………………………   1

2 规范性引用文件……………………………………………………………………………   1

3 术语和定义…………………………………………………………………………………   1

4 规定工况…………………………………………………………………………… ………

5要求…………………………………………………………………………………………

6试验方法………………………………………………………………………………………

7 检验规则………………………………………………………………………………………

8 标志、包装、运输和贮存………………………………………………………………………

附录A（资料性附录）干燥器的选型

JB/T l0532—

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 10532-2005《一般用吸附式压缩空气干燥器》。与JB/T 10532-2005相比，主要技术内容变化如下：

----更新了规范性引用文件；

----增加了术语和定义的内容；

----增加了干燥器的类型；----增加了干燥器规定工况中压力的要求，和明确进气温度定义；

----增加了各种类型干燥器在达到不同露点要求时的耗气量的范围；

----增加了各种类型干燥器在额定工况下的压力损失要求；

----增加了各种干燥器关于保护、安全和设计方面的要求；

----增加了干燥器安全方面试验的方法和要求；

----增加了干燥机抽样检验的要求；

----增加了铭牌的内容要求。

本标准修改由中国机械工业联合会提出。

本标准修改由全国压缩机标准化技术委员会(SAC/TC145)归口。

本标准负责起草单位：合肥通用机械研究院、无锡纽曼泰克气源净化设备有限公司。

本标准修改参加起草单位：杭州日盛净化设备有限公司、西安超滤净化工程有限公司、………

本标准主要起草人：邹栋………

本标准参加起草人：………

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

JB/T 10532-2005 。

JB／T l0532--

一般用吸附式压缩空气干燥器

1  范围

本标准规定了一般用吸附式压缩空气干燥器(以下简称干燥器)的术语和定义、规定工况、参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于额定工作压力为0.4MPa～1.6MPa的干燥器。其它压力的干燥器也可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150 （所有部分）  压力容器

GB/T 151热交换器

GB/T 10893.1压缩空气干燥器 第1部分：规范与试验

GB/T 13277.1 压缩空气  第1部分：污染物净化等级

GB/T 13277.3  压缩空气 第3部分：湿度测量方法

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装 通用技术条件

JB/T 4711  压力容器涂敷与运输包装

JB/T 6432  压缩空气净化设备 型号编制方法

JB/T 7664  压缩空气净化术语

HG/T 20592   钢制管法兰(PN系列)

HG/T 20615   钢制管法兰 (Class系列)

TSG R0004固定式压力容器安全技术监察规程

3术语和定义

GB／T l0893和JB／T 7664界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

比电耗  specific electricity consumption

处理单位容积流量压缩空气所消耗的电量。

3.2

耗气量  compressed air loss

干燥器处理单位容积流量压缩空气所消耗的压缩空气量。

3.3

零气耗

干燥器在整个运行周期内不消耗压缩空气成品气。

3.3

鼓风热再生干燥器

利用鼓风机作为动力源，通过加热器将大气加热后对干燥剂进行加热再生的干燥器。此类干燥器分为有气耗和零气耗两种形式。

3.4

压缩热再生干燥器

利用空压机末级高温压缩空气作为热再生热源或同时利用电加热辅助加热的干燥器。此类干燥器分为有气耗和零气耗两种形式。

4 类型和型号

4.1干燥器按再生方式的不同，分为以下类型：

——无热再生干燥器；

——微热再生干燥器；

——鼓风再生干燥器；

——压缩热再生干燥器。

4.2 吸附式干燥器的型号编制宜符合JB/T 6432的规定。

4.3 干燥器制造商应给出产品的选型参数表，指导用户选用规格大小合适的产品。选型参数表格式参见附录A（资料性附录）。

5要求

5.1 干燥器应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.2干燥器的规定工况按表1规定。

表1

| 名称 | 单位 | 数值 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案A | 方案B |  |
| 进气温度 | ℃ | 35 | 38 | 土1℃ |
| 进气压力 | MPa | 0.7 |  | ±3％ |
| 进气相对湿度 | % | 100 |  |  |
| 进气压力露点 | ℃ | 35 | 38 | ±2℃ |
| 冷却空气进气温度 | ℃ | 25 | 38 | ±3℃ |
| 冷却水进水温度 | ℃ | 25 | 30 | ±3℃ |
| 环境温度 | ℃ | 25 | 38 | ±3℃ |
| 注：1、方案A或方案B的选择根据设备安装地理位置确定。 2、以上进气温度指进入吸附塔的温度 |  |  |  |  |

5.3干燥器在规定工况下的出口压力露点，当合同无特殊规定时，应分别符合GB/T l3277.1中1级、2级、3级的规定。

5.4 干燥器的出口容积流量，和采用的再生方式不同有直接关系，在规定的方案A或B下运行并达到规定的出口露点为2级要求时，各种干燥器的耗气量应不大于下表2规定。

表2

| 干燥器名称 | 方案A | 方案B |
| --- | --- | --- |
| 无热再生干燥器 | 12.7~17.8% | 15~21% |
| 微热再生干燥器 | 11~13.6% | 13~16% |
| 鼓风再生干燥器 | 1.7~5.1% | 2~6% |
| 压缩热再生干燥器 | 3.4~6.8% | 4~8% |

注：当空压机出口温度小于160℃时，压缩热再生干燥器需使用辅助加热的形式，以保证出口露点达到2级要求

在规定的方案A或B下运行并达到规定的出口露点为3级要求时，各种干燥器的耗气量应不大于下表3规定。

表3

| 干燥器名称 | 方案A | 方案B |
| --- | --- | --- |
| 无热再生干燥器 | 22% |  |
| 微热再生干燥器 | 15% |  |
| 鼓风再生干燥器 |  |  |
| 压缩热再生干燥器 |  |  |

5．5干燥器在规定工况下其最大压降应不大于表4的规定。

表4

| 干燥器名称 | 压降 MPa |
| --- | --- |
| 无热再生干燥器 | 3%的额定进气压力 |
| 微热再生干燥器 | 3% |
| 鼓风再生干燥器（含零气耗） | 3% |
| 压缩热（余热）再生干燥器 | 6% |
| 注1： 压缩热形式的零气耗干燥器按照用户要求执行。建议最大不超过进口空气额定压力的7% 注2：压降不包括进口和出口过滤器。 |  |

5.6对于配有电加热器、鼓风机等耗电元件的干燥器，制造商还应根据不同的设计流程给出干燥器的电能消耗参数或比电耗指标。

5.7 干燥器运行时，进气含油量应不大于1mg/m3。

5.8 干燥器的控制系统应动作灵敏、准确、可靠。干燥器还应具有状态显示、报警信功能。

5.9有加热器的干燥器应具有加热器超温保护，加热器塔中应有机械式温度开关。

5.10有电机的系统应设计电机过载、相序等保护功能，风机应有超压保护功能

5.11压缩热再生干燥器、鼓风热零气耗再生干燥器应配有阀位开关，双线圈电磁阀，双作用执行机构，触摸屏应能显示工艺流程、阀门状态、故障信息，至少显示系统入口温度、加热器塔出口温度、冷却器出口温度、热再生和冷吹结束时温度

5.12 吸附式干燥器系统应具有仪表气低压报警保护功能。

5.13 压缩热再生干燥器、鼓风热再生干燥器应配有在线露点仪

5.14 零气耗干燥器系统中的冷却器应设置水分离器，水分离器底部应设计至少2路排水系统，排水系统应优先使用零排放型排水阀

5.15零气耗干燥机的吸附塔中应设计吸附剂支撑床或气流分布器，塔底应设置零耗气的排污阀。

5.16 无热再生干燥器、微热再生干燥器应留有露点仪接口

5.17干燥剂的粒度、磨耗率、球形粒径、堆积密度和吸附量等应符合有关标准或技术文件的规定，并附有质量证明书。

5.18电器设计应符合相应标准的规定。设备应在合适的部位设置接地端子并予以标记。

5.19干燥器的各种阀门、连接管路及其连接处应保证密封，不应有泄漏。工艺管路的设计和制造需能保证在做系统静压强度试验时无泄漏和安全隐患。

5.20干燥器系统中的压力容器应符合GB l50和《压力容器安全技术监察规程》的有关规定

5.21干燥器外表面应进行表面喷砂处理，不允许有影响外观质量的缺陷。干燥器系统中压力容器的涂敷应符合JB/T 4711的有关规定。

5.22 干燥器和用户连接处的法兰推荐采用采用HG/T 20592、HG/T 20615的法兰形式，宜采用SO形式密封面。

5.23 成套供给用户的干燥器应包括：

a) 干燥器系统

b）随机备件（根据用户协议要求提供）

C) 随机文件（包括合格证、使用说明书、装箱单以及压力容器所规定的技术文件等）

5.24 在用户遵守产品说明书规定的条件下，制造厂对干燥器保用一年，但从发货之日起计，不超过18个月。在保用期内，产品确因制造方原因不能正常工作时，制造厂应免费修理或更换。

6 试验方法

6．1 性能试验

6.1.1干燥器的性能试验方法，测量设备和精度按GB/T l0893.1的规定进行，试验工况按表l中方案A、B的规定。试验的内容包括露点、压降、耗气量和电能消耗

6.1.2  干燥器露点的测量按GB/T13277.3的规定

6．2  控制及运行检查

干燥器在规定压力下通电对控制系统、运行周期和各种阀门进行检查。

6．3  外观

干燥器外观质量采用生产厂家的设备质量检验标准和用户提供的有关规范执行。

6．4  气压试验

6.4.1试验压力：整机为工作压力的1.25倍；导向气管路为1.0MPa。

6.4.2 试验介质：干燥洁净的压缩空气、氮气

6.4.3 试验步骤

1）应当逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%时，进行初检：用气体检漏剂或检漏液对所有焊缝、堵头、接头处进行检查，如未发现异常或泄漏现象为初检合格。

2）继续逐步缓慢增加压力，直至试验压力，继续用气体检漏剂或检漏液进行再次检查，干燥器无异响、无变形、无气泡产生，判定终检气压试验合格。

3）如有渗漏须把卸压口直接接到放空管道,紧密固定后缓慢卸压,等完全卸压后，再重新按照1) 、2)的方法重新进行压力试验。

6.5  液压试验

6.5.1  试验压力：干燥器工作压力的1.5倍且不得高于压力容器的试验压力。

6.5.2  试验介质：洁净水，奥氏体不锈钢管道进行液压试验时，水中氯离子含量不得超过25mg/l。

6.5.3  介质温度：液体温度不低于5℃。

6.5.4  试验步骤：

1)机器充液时，应把机器内的空气排净，再将顶部排气口封闭，试压中必须保持机器表面的干燥。

2)当压力容器壁温与液体温度接近时，才能缓慢升压至工作压力的1.1倍或设计压力。

3)初检无泄漏后继续升压到规定试验压力，保证时间根据容积大小，不得小于30分钟。

4)然后将压力降至规定试验压力的80％，保压足够的时间（不得小于30分钟），对所有焊缝和连接部位进行检查，检查期间压力应保持不变，不得采用连续加压来维持试验压力的不变，无异常变形、无泄漏判定液压试验终检合格。

5)如有渗漏须降压后修补，再重新试压。

6)液压试验完毕后，应将液体排尽，并用压缩空气将内部吹干。

6.6电能消耗

电能消耗按GB/T 10893.1的规定进行，试验工况按表1中满负荷工况的规定。

6.7 电气安全

绝缘电阻按GB 5226.1标准规定执行。

耐压强度按GB 5226.1标准规定执行。

7检验规则

7．1检验分类

干燥器检验分为：

a)型式检验：  ．

b)抽样检验

c)出厂检验。

7．2型式检验

7.2.1 有下列情况之一时，干燥器应进行型式检验：

a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b)正常生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)正常生产时，定期或积累一定产量后，应进行一次型式检验；

e)长期停产后，恢复生产时。

7.2.2 在干燥器进入稳定工况后，试验持续时间按如下规定：

a)无热再生干燥器，至少应进行12次完整的工作循环周期；

b)有热再生干燥器，每一个塔至少应进行两次完整的工作循环周期，且连续运转时间不得少于l6h。

7.2.3型式检验应在出厂检验项目检验合格后进行(外观可不作要求)，检验项目包括：

a)  压力露点、压降、耗气量；

b)  电能消耗（比电耗）；

b)  密封性；

c ) 静压强度；

d)  电气安全；

e)  外观质量及尺寸；

f )  控制系统、工作运行和保护功能检查。

7.3 抽样检验

成批生产的吸附式干燥器应进行抽样检验。对于进口容积流量在10m3/min以上的干燥器，可协商在用户处进行检测。

抽样方案按表3规定。

7.3.1成批生产的吸附式干燥器应进行抽样检验。抽检时，满负荷运行周期按7.2.2规定。

7.3.2 抽样检验的内容及其要求应符合下列规定：

a）检查各零、部件的装配质量、工作情况和互相动作的正确性；

b）测定吸附式干燥器在规定工况下的压力露点、耗气量、耗电量、压降、电能消耗等。

7.3.3 抽样方案按表#规定。抽检时间应在一年内均衡分布。

表 5                             单位：台

| 批量 N | 一次抽样检查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样本数 n | 接收数 Ac | 拒收数 Rc |
| 2-50 | 2 | 0 | 1 |
| 51-100 | 3 | 0 | 1 |
| >100 | 5 | 1 | 2 |

7.3.4 抽检结果应符合本标准及有关技术文件的规定。如不合格时，制造厂应对该批产品逐台检查，并将发现的不合格修正至符合本标准及有关技术文件的规定。

7．4出厂检验

7.4.1 每台吸附式干燥器均应由制造厂进行出厂检验。检验时，应连续运转两个模拟工作周期。

7.4.2 出厂检验的内容及其要求应符合下列规定。

a)密封性检查；

b)控制系统检查；

C)运行周期；

d)阀门的动作情况；

e)各零、部件的装配质量、工作情况和互相动作的正确性。

8标志、包装、运输和贮存

8．1  每台干燥器应在明显的部位固定上产品铭牌，铭牌尺寸应符合GB／T l3306的规定。铭牌上至少应标出下列内容：

a)产品型号及名称；

b)公称进口容积流量，单位为m3／min；

c)额定工作压力，单位为MPa；

d)公称压力露点，单位为℃；

e)装机功率，单位kW.h ；

f)干燥器耗气量；

g)外形尺寸(长×宽×高)，单位为mm × mm × mm；

h) 净重，单位为kg；

i) 出厂编号：

j) 出厂日期；

k）制造厂名称及制造厂所在地(出口产品加注“中华人民共和国”字样)。

8．2干燥器的包装与运输应符合GB／T l3384和JB／T 4711的有关规定。

8．3干燥器应贮存于干燥通风的库房或不致受潮的有遮盖场所。

8．4制造厂自发货之日起，在正常储运条件下，应保证产品一年内不致因包装不良而引起锈蚀、霉损等。特殊要求按供需双方协议执行。

附 录A

（资料性附录）

干燥器的选型

A.1 制造厂家在设计标准系列干燥器时是基于一个选定的工况进行设计的，在实际使用过程中，工况往往和设计工况有差异，为了用户选择合适的干燥器，制造厂家会列出修正系数表以帮助用户选择合适的干燥机。

A.2 吸附式干燥机的修正系数主要和入口额定压力和入口温度有关，参考样式如表A.1。

表A.1

| 修正系数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入口温度 ℃ | 入口额定压力 MPa_ |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1．0 |
| 35 | A1 | A2 | A3 | 1 | A5 | A6 | A7 |
| 40 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| 45 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| 50 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |

注1：以上表格是基于方案A进行设计并提出的修正系数，可以看到入口额定压力0.7MPa 和入口温度35℃时，数值为1。

注2：当入口额定压力0.6MPa.g 和入口温度40℃时，此时的实际处理量=设计处理×B3。